| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российский федеральный геологический фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Росгеолфонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Учетная карточка буровой скважины № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (по кадастру) |  |
| 1. Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область (край) |  |  |  |  |  |  |
| Район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Адрес скважины и положение ее в рельефе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Номенклатура листа топографической карты м-ба 1:500 000 или 1:1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | номенклатура листа м-ба 1:200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Географические координаты: с. ш. |  |  |  |  |  | ˚΄ |  |  |  |  | в. д. | ˚΄ |  |  |  |  |
| 5. Абс. отметка устья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Назначение скважины, сведения об ее использовании, наименование водопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Автор и название геологического отчета (или другого документа), на основании которого составлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учетная карточка, № скважины, серия, номер и вид выданной лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Место хранения документа, на основании которого составлена учетная карточка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Глубина скважины в м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Стоимость сооружения скважины (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  | в т. ч. бурения |  |  |  |  |
| 12. Конструкция и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата производства опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14. Геологический разрез и сведения о водоносности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Литологическое описание (наименование водовмещающих пород подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Геол. индекс |  |  |  | Мощность слоя (м) |  |  | Глубина подошвы слоя (м) |  |  | Порядк. № водоносн. гориз. |  | Глубина появл. воды (м) |  | Установ. уровень (м) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина залег (от-до в м) |  |  |  |  |
| 15. Качество воды: а) физические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) химический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № и геологич. индекс водоносн.горизонта |  | Дата отбора пробы |  | Сухой остаток (мг/л) | Жесткость общая |  |  |  | Основные химические показатели (мг/л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формула Курлова и дополнительные сведения |  |  |  |
|  |  | Глубина отбора пробы |  |  | Устраним. (мг-экв/л) |  |  |  | Cl- |  |  | SO42- |  | HCO3- | Ca2+ |  |  | Mg2+ | Na++K+ |  |  |  |  |  |
| в) бактериологический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения учетной карточки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учетную карточку заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер, Бойкова А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок составления учетной карточки буровой скважины

(Согласно «Инструкции по составлению и пополнению кадастра подземных вод СССР» с учетом: приказа Министерства геологии СССР № 281 от 02.06.1986 г., письма Министерства геологии РФ № К-01/193 от 15.08.2005 г.)

Буровые скважины, вскрывшие подземные воды или безводные, но представляющие интерес для оценки гидрогеологических условий района, учитываются независимо от назначения бурения (картировочное, поисковое, разведочное, эксплуатационное, опорное, структурное и др.). В случае если организация, выполняющая буровые на воду работы, отчета не составляют, в ТГФ предоставляются только учетные карточки по скважинам.

Полнота полевой документации буровых скважин должна соответствовать требованиям изложенным в сборнике «Водоснабжение. Наружная сеть и сооружения» (СНИП-II-31-74).

При наличии нескольких аналогичных скважин (кроме скважин на воду, переданных в эксплуатацию) или других водных объектов, расположенных близко друг к другу и в сходных гидрогеологических условиях, учетная карточка составляется только на один наиболее типичный и хорошо задокументированный объект, при этом в графе 16 («Дополнительные сведения») делается пометка с указанием общего количества однотипных объектов и расстояния между ними.

Для всех скважин, переданных в эксплуатацию, учетные карточки составляются обязательно.

Порядок заполнения учетных карточек буровых скважин

(в соответствии с нумерацией глав в учетной карточке по возрастанию).

1.	Указывается название республики (Россия), области (края) и района.

2.	Проставляется адрес скважины и ее положение в рельефе (пойма реки, надпойменная терраса, склон долины, водораздел и т.д.), сведения о микрорельефе участка приводятся в краткой форме.

3.	Дается номенклатура листа топографической карты масштаба 1:500 000 или 1:1 000 000 в международной разграфке (в зависимости от масштаба основы, на которой составлена регистрационная карта), а также номенклатура листа карты масштаба 1:200 000, в пределах которого расположена скважина.

4.	Указываются координаты скважины.

5.	 Приводится абсолютная высота устья скважины по данным инструментальной привязки. В случае, когда данные сведения отсутствуют, абсолютную высотную отметку определяют по топографической карте, делая пометку в данной графе «определена по карте масштаба…».

6.	Указывается: целевое назначение скважины (картировочная, поисковая, разведочная, опорная, структурная, эксплуатационная и т.п.), сведения о ее использовании (для питьевого или технического водоснабжения, для режимных наблюдений, ликвидирована, затампонирована, оборудована, но не используется – законсервирована, заброшена и т.п.), наименование водопользователя.

7.	Дается полное наименование организации, проводившей бурение, год выполнения работ.

8.	Указывается фамилия и инициалы автора, полное наименование геологического отчета или другого документа, на основании которого составлена учетная карточка, проставляется серия, номер и вид выданной лицензии.

9.	Указывается место хранения документа (отчета, заключения и др.)

10.	Приводится полная глубина скважины в метрах.

11.	Указывается общая стоимость сооружения скважины, в тыс.руб. и отдельно – стоимость только бурения (без учета стоимости оборудования скважины, опытных откачек, лабораторных исследований и других сопутствующих работ).

12.	Приводятся сведения о конструкции и оборудовании скважины: начальный и конечный диаметры, глубина обсадки, тип и размеры фильтра и водоподъемного устройства и др.

13.	В числителе указывается дебит (л/сек) каждого из опробованных водоносных горизонтов при всех понижениях уровня воды. Номер опробованного водоносного горизонта обозначается цифрой (I, II, III) и должен соответствовать номеру водоносного горизонта, указанному в графе 14 и 15 уч. карт. Если скважиной вскрыт и опробован только один водоносный горизонт, то в данной графе его номер не указывается. Дебит одного водоносного горизонта при откачке с различными понижениями уровня дается с цифровым индексом, обозначающим порядковый номер понижения (1, 2, 3 и т.д.). Если откачка выполнялась только при одном понижении уровня – цифровой индекс не пишется.

В знаменателе пишется понижение уровня, соответствующее приведенному дебиту. Также приводится удельный дебит (л/сек) – только для откачек, выполненных при понижении уровня более 1 м, и дата производства откачки (указывается в скобках).

Также приводятся данные повторных откачек, характеризующих дебиты водоносных горизонтов в различное время, при наличии таковых.

14.	Геологический разрез и сведения о водоносности.

Порядок заполнения таблицы согласно очередности расположения столбцов:

2) Приводится краткое литологическое описание вскрытых скважиной пород. Если скважиной пройдены многолетнемерзлые породы, описание мерзлых и талых пород дается раздельно.

3) Даются геологические индексы выделенных слоев, соответствующие принятой для данного района схеме стратиграфического расчленения и схеме индексации.

4) Мощность слоя.

5) Глубина залегания подошвы слоя.

6) В виде дроби приводятся порядковый номер водоносного горизонта (римская цифра в числителе) и глубина его залегания (знаменатель). Нумерация водоносных горизонтов производится сверху вниз по данной скважине. Глубина залегания водоносного горизонта дается в интервале от кровли до подошвы.

7) Приводятся сведения о глубине появления воды в скважине.

8) Указывается глубина установившегося уровня воды (от поверхности земли). В том случае, если уровень водоносного горизонта установился выше поверхности земли – у цифры, обозначающей превышение уровня воды над поверхностью земли у устья скважины, ставится знак «+». Если имеются данные повторных замеров уровня воды в скважине, характеризующие его изменения во времени, делается соответствующая запись. Например: «Уровень II вод.гор. в феврале 2001 г. 25,4 м»

В случаях, когда отведенного в карточке места для описания геологического разреза скважины недостаточно, к карточке делается дополнение на отдельном листе того же формата, составленное по форме графы 14, где дописываются не уместившиеся на основном листе карточки сведения. На дополнительном листе делается надпись: Продолжение описания геологического разреза к учетной карточке №…», а на основной карточке в конце данной графы указывается: «см. продолжение».

15.	Приводятся качественные характеристики воды.

а) вписываются сведения о физических свойствах воды. Если описывается несколько водоносных горизонтов, то записи делаются с соответствующей нумерацией их.

б) в табличной форме указываются данные химического анализа.

Порядок заполнения таблицы согласно очередности расположения столбцов:

1) Указывается номер водоносного горизонта, для которого приводится химический анализ и геологический индекс этого горизонта.

2) Приводятся дата (числитель) и глубина отбора (знаменатель) пробы воды.

3) Сухой остаток дается в мг/л (указывается способ определения сухого остатка или величины минерализации).

4) Жесткость (в числителе общая, в знаменателе - устранимая) приводится в мг/л.

5) Результаты химического анализа приводятся в полной форме в мг/л. Если в первичном документе анализ приведен в какой-либо иной форме, то необходимо произвести пересчет.

6) Выписываются формула Курлова и дополнительные сведения, имеющиеся для характеристики воды данного горизонта (содержания химических компонентов и величины химических характеристик, не предусмотренных формой, но определенных при исследовании пробы воды. Например: рН, СО2, Fe, NO3, NO2, NH4, H2S, окисляемость, микрокомпоненты и т.п.)

Если имеющиеся сведения не вмещаются в данной графе, разрешается к учетной карточке делать дополнительный листок, в котором указывается: «продолжение таблицы химических анализов к учетной карточке №…», дополнительный листок приклеивается к основному.

в) записываются результаты бактериологических исследований.

Если имеются результаты анализа нескольких проб для одного и того же водоносного горизонта, принципиально между собой не различающиеся, то в карточке следует приводить только один наиболее полный анализ. Если анализы выполнены в разное время, об этом в графе 16 «Дополнительные сведения» делается соответствующая запись. Например: «Повторные химический и бактериологический анализы проб воды, отобранных 18/V-2004 года, показали, что качество ее не изменилось». Если результаты анализа нескольких проб для одного и того же водоносного горизонта показывают изменение качества воды во времени, то все анализы приводятся в графе 15.

16.	Записываются дополнительные сведения по данному объекту, необходимость внесения которых возникла при заполнении учетной карточки.

Прочерки в графах вместо конкретных сведений не допускаются. В случае, когда данные для заполнения какой-либо графы отсутствуют, указывается «нет сведений».

Вместе с отчетом о проведенных гидрогеологических работах в ТГФ предоставляются 2 экземпляра учетных карточек кадастра подземных вод. В случае, если организация, выполняющая буровые работы на воду, отчета не составляет, в ТГФ представляются только учетные карточки скважин.